宁海县日月压铸厂（普通合伙）年热处理700吨铁铸件技改项目

竣工环境保护验收意见

2021年10月19日，宁海县日月压铸厂（普通合伙）根据《宁海县日月压铸厂（普通合伙）年热处理700吨铁铸件技改项目竣工环境保护验收监测报告表》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评【2017】4号），严格依照国家有关法律法规、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》，本项目环境影响评价报告表和审批部门审批意见等要求对本项目进行验收，具体如下∶

- 一、工程建设基本情况

- （一）建设地点、规模、主要建设内容

- 项目名称∶宁海县日月压铸厂（普通合伙）年热处理700吨铁铸件技改项目

- 项目性质∶技改。

- 建设地址∶宁海县黄坛镇杨家村车站西路188号。

- 工程规模∶ 本项目总投资为100万元，总用地面积3089平方米。设备有恒温炉3台，中温炉1台。本项目年热处理700吨铁铸件。企业年生产300天。

- （二）建设过程及环保审批情况

- 2021年8月，宁海县日月压铸厂（普通合伙）委托宁波奇英环保技术咨询有限公司编制了《宁海县日月压铸厂（普通合伙）年热处理700吨铁铸件技改项目环境影响报告表》，2021年8月27日宁波市生态环境局以甬环宁建〔2021〕117号对该项目环评进行了批复。项目于2021年8月开工建设，2021年9月建成投入调试。目前该项目主要生产设施和环保设施运行正常，已具备竣工环境保护验收条件。

- （三）投资情况

- 本项目实际总投资100万元，其中实际环保投资15万元。

- （四）验收范围

本次验收范围为《宁海县日月压铸厂（普通合伙）年热处理700吨铁铸件技改项目环境影响报告表》所涉及的环保设施。

- 工程变更情况

经现场核查，项目建设内容、规模、生产工艺、生产产品与环境影响报告表及批复内容基本一致。盐浴炉废气收集后经二级碱液喷淋塔+布袋除尘器过滤，处理后的废气通过25m排气筒高空排放。固废增加生产过程中产生的盐渣、喷淋废水、喷淋塔沉渣产生的废活性炭，分别委托宁海阿凡达固废处理有限公司、浙江佳境环保科技有限公司、宁波庚德行环境技术有限公司处理。

上述变更不构成重大变动。

- 三、环境保护设施建设情况

- （一）废水

工艺废水主要有喷淋废水、水煮废水，不新增生活污水。喷淋废水循环使用定期更换，作为危废委托浙江佳境环保科技有限公司处理；水煮废水循环使用不外排，定期添加新鲜用水及打捞沉渣。

（二）废气

盐浴炉废气经密闭收集通过二级碱液喷淋塔+布袋除尘器过滤处理后由25m高排气筒排放。

（三）噪声

- 合理布局，尽量将强声源设备布置在车间中央；使用低噪设备，加强生产设备的维修保养，发现设备有异常声音及时维修；在设备底部安装减震垫，生产时尽量保证车间门关闭，加强厂区绿化。

（四）固废

- 盐渣由宁海阿凡达固废处理有限公司回收处理；喷淋废水、喷淋塔沉渣属于危险固废，分别委托浙江佳境环保科技有限公司和宁波庚德行环境技术有限公司处理。

- （五）其他环境保护设施

本项目环境影响报告书及审批部门审批决定对其他环保设施无要求。

- 环境保护设施调试效果

2021年9月，浙江诚德检测研究有限公司对本项目进行现场勘察，查阅相关技术资料，在此基础上编制了本项目竣工环保验收监测方案；依据监测方案，于2021年9月24、25日对企业开展了现场验收监测，主要结论如下：

- 1、验收监测期间，现有企业生活废水pH、化学需氧量、悬浮物、动植物油类日均值（范围）均符合《污水综合排放标准》（GB8976-1996）表4三级标准；氨氮、总磷日均值均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准。

- 2、验收监测期间，项目盐浴炉废气排放口颗粒物排放浓度符合《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表1中大气污染物排放限值。氯化氢和氯气排放浓度和排放速率符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准。

- 厂区内颗粒物无组织排放浓度符合《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表A.1排放限值要求。企业边界无组织废气总悬浮颗粒物、氯化氢和氯气排放浓度符合《大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）中表2无组织浓度限值。

- 3、验收监测期间，项目南侧、西侧、北侧厂界昼夜间噪声排放均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。东侧厂界昼夜间噪声排放均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准。

- 4、项目生产过程中产生的盐渣由宁海阿凡达固废处理有限公司回收处理；喷淋废水、喷淋塔沉渣属于危险固废，分别委托浙江佳境环保科技有限公司和宁波庚德行环境技术有限公司处理。

- 5、验收监测期间，本项目排放总量控制指标符合环评总量控制要求。

- 五、工程建设对环境的影响

根据生产期间的调试运行情况，本项目环保治理设施均能正常运行，项目竣工验收监测数据能达到相关排放标准。项目环境污染治理措施及排放基本落实了环评及批复要求，对周边环境未造成不良影响。

- 六、验收结论

经检查，该项目环保手续基本齐全，基本落实了环评报告和批复的有关要求，在设计、施工和运行阶段均采取了相应措施，主要污染物排放指标能达到相应标准的要求。本验收监测报告结论可信，验收组结论：项目竣工环境保护验收合格，可登陆竣工环境保护验收信息平台填报相关信息。

- 七、后续要求和建议

- 1、加强环保治理设施的运行管理，完善相关环保标识，落实长效管理机制，确保各污染物长期稳定达标排放，杜绝事故性排放。

- 2、参照《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》完善本项目竣工环境保护验收报告及附件，并进行公示、公开。

- 3、若企业后期生产过程中发生原辅材料消耗、产品方案、工艺、设备等重大变化，或项目生产平面布局有重大调整，应及时向有关部门报批。

宁海县日月压铸厂（普通合伙）

2021年10月19日